MSI/88e

PCBs:	identification		assy	rev   spacers	comments

top:	KEYBOARD MSI/88e-a	27409-00-00B  3T,1L,1R	27 keys

LED DISPLAY BD 88f	27997-00-00L  3L,3R	16 digits, 2 MHz xtal

10K/12K BYTE RAM BOARD	27319-00-00B		5 Hitachi HM6116LP-4

CPU BOARD		27551-00		CDP1802ACE, ROM CM6400-3

bottom:	16K/22K BYTE RAM	26913-00-00C 1L,1R big	11 Hitachi 27069-A

MSI/88 (one; says MSI/88 on top, MSI/88f on bottom)

PCBs:	identification		assy	rev   spacers	comments

top:	KEYBOARD MSI/88f	26164-00-00F  3T,1L,1R	28 keys

LED DISPLAY BD 88f	27997-00-00L  3L,3R	16 digits, 2 MHz xtal

10K/12K BYTE RAM BOARD	27319-00-00B		5 NEC D449C-1 RAMs

CPU BOARD		29975-00 B		CDP1802ACE, SCM23C65E ROM

bottom:	16K/22K BYTE RAM	26913-00-00B 1L,1R big	11 Fujitsu MB8416-20

MSI/88? boards from Stewart Marshall

PCBs:	identification		assy	rev   spacers	comments

LED DISPLAY BD 88f	27997-00-00L		different layout, cuts & patches

CPU BOARD		29975-00 B		Hughes HC1802AC, SCM23C65E ROM in socket

32x8K RAM BOARD		28875-01-00B		16 Toshiba TC5517AFL surface mount